# 2 15M艇信息化系统与截流板通讯协议

## 2.1 15M艇信息化系统发送给截流板控制命令信息

通讯协议：TCP，网络报文采用网络字节序（大端字节序）；

15M艇信息化系统：TCP客户端，IP地址：192.168.1.16（待定，后同）；

截流板：TCP服务端，IP地址：192.168.1.201（暂定，后同），端口：21000。

信源IP：192.168.1.16		信宿IP：192.168.1.201  信宿端口：21000

发送条件（时机）：连接服务端后发送一次，界面上操作相关按钮后发送一次，或者断开重连后发送一次。具体报文协议如下：

| 序号 | 字节位置 | 含义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 消息类型 | uint16 | 消息头，值为0 |
| 2 | 3-4 | 消息长度 | uint16 | 消息头，消息长度不包括消息头 |
| 3 | 5-6 | 控制模式 | uint16 | 值为1：自动模式 值为2：手动模式 |
| 4 | 7-8 | 自动模式参数 | uint16 | 1：自适应模式 31：航速提升； 32：辅助制动； 33：回转改善 35：姿态稳定 |
| 5 | 9-12 | 手动模式左侧伸出百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 6 | 13-16 | 手动模式右侧伸出百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 7 | 17-24 | 时间戳 | uint64 | 当前时间戳（精确到毫秒） |

## 2.2 截流板发送给15M艇信息化系统截流板状态信息

通讯协议：TCP，网络报文采用网络字节序（大端字节序）；

15M艇信息化系统：TCP客户端，IP地址：192.168.1.16；

截流板：TCP服务端，IP地址：192.168.1.201，端口：21000。

信源IP：192.168.1.201		信宿IP：192.168.1.16

发送条件（时机）：20Hz。

具体报文协议如下：

| 序号 | 字节位置 | 含义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 消息类型 | uint16 | 消息头，值为1 |
| 2 | 3-4 | 消息长度 | uint16 | 消息头，消息长度不包括消息头 |
| 3 | 5-8 | 左侧截流板伸出阈值百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 4 | 9-12 | 右侧截流板伸出阈值百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 5 | 13-16 | 左侧截流板当前伸出百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 6 | 17-20 | 右侧截流板当前伸出百分比 | float | 百分比0-100， 具体值为0.00-1.00 |
| 7 | 21-22 | 电机数量 | uint16 | 值为2：代表2个电机 值为4：代表4个电机 根据数量解析下面电机的状态。 |
| 8 | 23-24 | 电机1状态码 | uint16 | 值为101：电机正常 值为102：电机温度异常（严重报警） 值为103：电机状态码异常（严重报警） 值为104：电机电压异常（严重报警） 值为105：电机电流异常（严重报警） 值为106：编码器电池电压低（一般报警） 值为107：编码器电池电压异常（严重报警） 值为108：开机15s内电机位置异常（严重报警） 值为109：开机15s后电机位置异常（严重报警） 值为110：电机断连（严重报警） |
| 9 | 25-26 | 电机2状态码 | uint16 | 值含义与电机1状态码一样 |
| 10 | 27-28 | 电机3状态码 | uint16 | 值含义与电机1状态码一样 |
| 11 | 29-30 | 电机4状态码 | uint16 | 值含义与电机1状态码一样 |

## 2.3 15M艇信息化系统发送给截流板状态信息

通讯协议：TCP，网络报文采用网络字节序（大端字节序）；

15M艇信息化系统：TCP客户端，IP地址：192.168.1.16；

截流板：TCP服务端，IP地址：192.168.1.201，端口：21000。

信源IP：192.168.1.201		信宿IP：192.168.1.16

发送条件（时机）：20Hz。

具体报文协议如下：

| 序号 | 字节位置 | 含义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 消息类型 | uint16 | 消息头，值为2 |
| 2 | 3-4 | 消息长度 | uint16 | 消息头，消息长度不包括消息头 |
| 3 | 5-8 | 横摇角 | float | -40.0 到 40.0 度，右倾为正 |
| 4 | 9-12 | 纵摇角 | float | -30.0 到 30.0 度，抬艏为正 |
| 5 | 13-16 | 舵角 | float | -45.0 到 45.0 度 |
| 6 | 17-20 | 航速 | float | 0到80 kn |
| 7 | 21-28 | 经度 | double | -180°到+180°，东经为正 |
| 8 | 29-36 | 纬度 | double | -90°到+90°，北纬为正 |
| 9 | 37-40 | 左机转速 | float | 0到5000 rpm |
| 10 | 41-44 | 右机转速 | float | 0到5000 rpm |
| 11 | 45-46 | 左机挡位 | uint16 | 0空档，1前进，2后退，3无效 |
| 12 | 47-48 | 右机挡位 | uint16 | 0空档，1前进，2后退，3无效 |
| 13 | 49-56 | 时间戳 | double | 当前时间戳（精确到毫秒） |

JLB-4协议确认补充：2.3消息方向按“15M艇信息化系统发送给截流板状态信息”执行，即信息化系统为发送方、截流板为接收方；消息长度不包含前4字节消息头；消息1固定长度发送，电机数量为2时电机3/4状态发送初始值101；异常报文只记录并丢弃；15m版本移除旧TCP shutdown字段；控制模式仅支持1自动、2手动，不兼容0；自动模式参数直接透传算法模块；状态发送频率通过config.json配置；消息2时间戳保留double。